
游泳池水质标准
一、游泳池水质标准

我国卫生部及体育运动委员会于1985年7月11日颁布的游泳池水质标准如下：

1、 PH值6.5-8.5

2、浑浊度不大于5度或池水透明度应在1.5m左右深处两沿岸岸边能看清池底四、五泳道为准。

3、耗氧量不得超过12mg/l

4、游泳余氯应0.4-0.6mg/l,化合性余氯应在1.0mg/l以上。

5、细菌总数不得超过18个/L

6、尿素不得超过3.5mg/L.

7、池水温度为22℃-26℃
二、国内公共浴室卫生标准
	项目
	更衣室
	浴室
	桑拿浴室

	室温
二氧化碳
一氧化碳
照度
水温
浴池水浊度
	25℃
0.15%
≤10mg/m3
≥50lx
--
--
	30-50℃
0.10%
--
≥30lx
30-50℃
≤30度
	60-80℃
--
--
≥30lx
--
--


　


